Quadro 3B - Composição da pontuação da Quota Ambiental | Folha 1 de 2

| ITEM I. CARACTERÍSTICAS DO LOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área total do lote - A (m2) |  |  |  |  |  |  | inserir área |  |
| Perímetro de Qualificação Ambiental |  |  |  |  |  |  | ver mapa 3 |  |
| Taxa de Permeabilidade - TP |  |  |  |  |  |  | ver quadro 3A |  |
| Fator alfa α |  |  |  |  |  |  | ver quadro 3A |  |
| Fator beta β |  |  |  |  |  |  | ver quadro 3A |  |
| QA mínimo obrigatório |  |  |  |  |  |  | ver quadro 3A |  |
| ITEM II. COBERTURA VEGETAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS E PAISAGÍSTICAS | PROJETO (1) | UNID. |  |  | FATOR FV (2) |  |  | PONTUAÇÃO ATINGIDA (3) |
| A. Áreas ajardinadas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1. Área ajardinada sobre solo natural | medida adotada em projeto | (m2) |  |  | 0,25 |  |  | cálculo conforme (I) |
| A2. Área ajardinada sobre laje com espessura de solo maior que 40 cm | medida adotada em projeto | (m2) |  |  | 0,20 |  |  | cálculo conforme (I) |
| A3. Pavimento semi-permeável com vegetação sobre solo natural | medida adotada em projeto | (m2) |  |  | 0,10 |  |  | cálculo conforme (I) |
| B. Vegetação |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1. Indivíduo arbóreo a ser plantado de porte pequeno (4) | medida adotada em projeto | (unidade) |  |  | 15 |  |  | cálculo conforme (I) |
| B2. Indivíduo arbóreo a ser plantado de porte médio (4) | medida adotada em projeto | (unidade) |  |  | 35 |  |  | cálculo conforme (I) |
| B3. Indivíduo arbóreo a ser plantado de porte grande (4) | medida adotada em projeto | (unidade) |  |  | 80 |  |  | cálculo conforme (I) |
| B4. Palmeira a ser plantada (4) | medida adotada em projeto | (unidade) |  |  | 20 |  |  | cálculo conforme (I) |
| B5. Indivíduo arbóreo existente com DAP entre 20 e 30 cm (5) | medida adotada em projeto | (unidade) |  |  | 80 |  |  | cálculo conforme (I) |
| B6. Indivíduo arbóreo existente com DAP entre 30,1 e 40 cm (5) | medida adotada em projeto | (unidade) |  |  | 180 |  |  | cálculo conforme (I) |
| B7. Indivíduo arbóreo existente com DAP maior que 40 cm (5) | medida adotada em projeto | (unidade) |  |  | 400 |  |  | cálculo conforme (I) |
| B8. Palmeira existente (5) | medida adotada em projeto | (unidade) |  |  | 90 |  |  | cálculo conforme (I) |
| B9. Maciço arbóreo (6) | medida adotada em projeto | (m2) |  |  | 17 |  |  | cálculo conforme (I) |
| C. Cobertura verde |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1. Cob. Verde com espessura de substrato superior a 40 cm | medida adotada em projeto | (m2) |  |  | 0,20 |  |  | cálculo conforme (I) |
| C2. Cob. Verde com espessura de substrato inferior ou igual a 40 cm | medida adotada em projeto | (m2) |  |  | 0,15 |  |  | cálculo conforme (I) |
| D. Fachada / muro verde |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D1. Porção de fachada / muro verde | medida adotada em projeto | (m2) |  |  | 0,10 |  |  | cálculo conforme (I) |
| D2. Jardim Vertical | medida adotada em projeto | (m2) |  |  | 0,15 |  |  | cálculo conforme (I) |
| V PARCIAL |  |  |  |  |  |  |  | cálculo conforme (II) |
| V FINAL |  |  |  |  |  |  |  | cálculo conforme (III) |
| ITEM III. DRENAGEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS E PAISAGÍSTICAS | PROJETO (1) | UNID. |  | FATOR FD (7) |  |  |  | PONTUAÇÃO ATINGIDA (8) |
| A1*. Área ajardinada sobre solo | medida adotada em projeto | (m2) |  | 0,22 |  |  |  | cálculo conforme (IV) |
| A2*. Área ajardinada sobre laje com espessura de solo maior que 40 cm | medida adotada em projeto | (m2) |  | 0,26 |  |  |  | cálculo conforme (IV) |
| A3*. Pavimento semi-permeável com vegetação sobre solo natural | medida adotada em projeto | (m2) |  | 0,60 |  |  |  | cálculo conforme (IV) |
| C1*. Cob. Verde com espessura de substrato superior a 40 cm | medida adotada em projeto | (m2) |  | 0,26 |  |  |  | cálculo conforme (IV) |
| C2*. Cob. Verde com espessura de substrato inferior ou igual a 40 cm | medida adotada em projeto | (m2) |  | 0,31 |  |  |  | cálculo conforme (IV) |
| E. Pavimento poroso (9) | medida adotada em projeto | (m2) |  | 0,1 |  |  |  | cálculo conforme (IV) |
| F. Pavimento semi-permeável sem vegetação | medida adotada em projeto | (m2) |  | 0,78 |  |  |  | cálculo conforme (IV) |
| G. Superfícies com pavimentos não permeáveis (10) | medida adotada em projeto | (m2) |  | 0,82 |  |  |  | cálculo conforme (IV) |
| D PARCIAL (11) |  |  |  |  |  |  |  | cálculo conforme (V) |
| Volume de reservação mínima obrigatório para controle de escoamento superficial | cálculo conforme (VI) | (ℓ) |  | n/a |  |  |  | n/a |
| H. Volume de reservação proposto para controle de escoamento superficial | medida adotada em projeto | (ℓ) |  | n/a |  |  |  | n/a |
| D FINAL |  |  |  |  |  |  |  | cálculo conforme (VII) |
| ITEM IV. PONTUAÇÃO FINAL - QA |  |  |  |  |  |  |  | cálculo conforme (VIII) |

Quadro 3B - Composição da pontuação da Quota Ambiental | Folha 2 de 2

NOTAS EXPLICATIVAS:

* mesmos valores do item II;

(1) P: Projeto proposto, conforme unidade indicada;

(2) FV: Fator de eficácia ambiental do indicador cobertura vegetal, quanto maior valor mais eficaz;

(3) Pontuação de cada solução construtiva ou paisagística na composição do indicador cobertura vegetal obtida pela equação na nota de cálculo I abaixo;

(4) Classificação do porte conforme definição do Quadro 1 da presente lei;

(5) Os indivíduos arbóreos existentes com DAP menor do que o constante dos itens B5 a B8 deverão ser computados como indivíduos arbóreos a serem plantados, conforme itens B1 a B4;

(6) A vegetação integrante de maciço arbóreo, definido conforme Quadro 1 da presente lei, não poderá ser computada individualmente como palmeira ou indivíduo arbóreo existente ou a ser plantado;

(7) FD: Fator de eficácia ambiental do indicador drenagem, corresponde ao coeficiente de escoamento superficial, quanto menor o valor mais eficaz;

(8) Pontuação de cada mecanismo na composição do indicador drenagem obtida pela equação na nota de cálculo IV abaixo;

(9) Ver definição do Quadro 1 da presente lei;

(10) Superfícies com pavimentos não permeáveis do lote corresponde à área total do lote subtraída a soma das áreas dos itens A1, A2, A3, C1, C2, E e F;

(11) A somatória das áreas de projeto listadas no item III deve ser igual à área total do lote.

NOTAS DE CÁLCULO:

(I) Pontuação atingida = P x FV/A

Sendo:

P: Projeto proposto, conforme unidade indicada;

FV: Fator de eficácia ambiental do indicador cobertura vegetal;

A: Área do lote, em metros quadrados.

(II) V PARCIAL = somatória de (I)

(III) PONTUAÇÃO FINAL DO INDICADOR COBERTURA VEGETAL (V):

V FINAL = V PARCIAL/0,38

Sendo:

V FINAL: pontuação final do indicador cobertura vegetal;

V PARCIAL = somatória de (I);

0,38 = valor de referência do indicador cobertura vegetal.

(IV) Pontuação atingida = P x FD/A

Sendo:

P: Projeto proposto, conforme unidade indicada;

FD: Fator de eficácia ambiental do indicador drenagem;

A: Área do lote, em metros quadrados.

(V) D PARCIAL = somatória de (IV)

Obs. D PARCIAL deve ser arredondado para 2 (duas) casas decimais depois da vírgula.

(VI) Vol. min = 6,3x A

Sendo:

Vol. Min.: Volume de reservação mínima obrigatório para controle do escoamento superficial, em litros;

A: Área total do lote, em metros quadrados.

(VII) PONTUAÇÃO FINAL DO INDICADOR DRENAGEM (D), calculado conforme as variáveis a seguir:

se DP ≤ 0,38; então D FINAL = 1,0

se DP > 0,38; então D FINAL = 1-(0,0105 x (VP/A)-DP+0,38)/(0,38-DP)

Sendo:

D FINAL: pontuação final do indicador drenagem;

DP: D PARCIAL, calculado conforme nota de cálculo (V);

VP: Volume de reservação para controle do escoamento superficial proposto, conforme item III H, em litros;

A: Área do lote, em metros quadrados.

Obs. O volume de VP não inclui o volume de reservação de aproveitamento de águas pluviais provenientes da cobertura.

(VIII) PONTUAÇÃO FINAL QUOTA AMBIENTAL: QA = Vα x Dβ

Sendo:

QA: pontuação atingida da Quota Ambiental;

V: pontuação final do indicador cobertura vegetal, conforme nota de cálculo (III);

D: pontuação final do indicador drenagem, conforme nota de cálculo (VII);

α: fator alfa, conforme quadro 3A;

β: fator beta, conforme quadro